1. Xử lý số liệu thực nghiệm (chương 2)

Phân tích thống kê được thực hiện bằng hồi quy phi tuyến tính cho mỗi kết quả sấy riêng lẻ. Các mô hình đề xuất trong bảng 1 được kiểm định với các số liệu sấy thử nghiệm và được phân tích theo phương pháp hồi quy từng bước, sử dụng chương trình phân tích thống kê SAS (Statistical Analysis System, Ver.9.1). Các hệ số khuếch tán ẩm được tính toán bằng phương trình khuếch tán ẩm cho hình dạng tấm phẳng dựa trên định luật thứ hai của Fick.

Các giá trị thực nghiệm và các giá trị từ mô hình được so sánh và phân tích thống kê để xác định phương trình phù hợp nhất. Hệ số xác định (Coefficient of Determination, R2), sai số chuẩn (còn gọi là độ sai tiêu chuẩn của ước lượng - Standard Error of Estimate, SEE) và tổng bình phương số dư (còn được gọi là tổng bình phương các độ lệch) (Residual Sum of Squares, RSS) được sử dụng để xác định chất lượng của sự phù hợp (Akpinar et al., 2004; Sacilik et al., 2006).

Các hệ số SEE và RSS được xác định theo các phương trình (10) và (11) tương ứng.

SEE=i=1n(M-MS)2df 					(10)

RSS=i-1n(M-MS)2					(11)

Trong đó:

M: giá trị đo bằng thực nghiệm

Ms: giá trị tính toán bằng công thức

n: số lượng mẫu quan sát.

df: độ tự do.

## 2. Xây dựng mô hình sấy lớp mỏng

Sấy là một quá trình xảy ra đồng thời cả hai quá tình truyền nhiệt và truyền ẩm trong vật liệu và giữa bề mặt vật liệu và môi trường xung quanh (Akpinar et al., 2004). Nhiều mô hình đã được sử dụng để mô tả quá trình sấy, trong số đó mô hình sấy lớp mỏng bán thực nghiệm và thực nghiệm được sử dụng rộng rãi nhất. Nhiều công trình nghiên cứu về sấy lớp mỏng đã được thực hiện trên các sản phẩm như lúa, bắp, các loại đậu,… Tuy nhiên, các nghiên cứu về sấy lớp mỏng cho lá chùm ngây là rất ít.

Quá trình sấy làm cho độ ẩm di chuyển từ bên trong vật liệu sấy ra bề mặt bên ngoài và sau đó bay hơi. Một quá trình sấy bao gồm ba giai đoạn sấy: giai đoạn đốt nóng vật liệu sấy, giai đoạn tốc độ sấy không đổi và giai đoạn tốc độ sấy giảm dần. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại vật liệu sấy theo mô hình này. Đối với nhiều loại vật liệu sấy, giai đoạn tốc độ sấy giảm dần là chủ yếu. Trong trường hợp này, dòng hơi ẩm trong nhân vật liệu diễn ra bằng cách khuếch tán chất lỏng và / hoặc hơi trong quá trình sấy (Brooker et al., 1974).

Mặc dù có nhiều nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết về việc xác định đặc tính quá trình sấy, tuy nhiên chỉ một số ít nghiên cứu được thực hiện để phân tích độ khuếch tán của nước trong vật liệu sấy trong quá trình sấy. Khi phân tích độ khuếch tán của nước trong giai đoạn tốc độ sấy giảm dần, mô hình khuếch tán độ ẩm dựa trên định luật khuếch tán thứ hai của Fick đã được xem xét để đánh giá mức di chuyển ẩm. Nhiều sản phẩm như gạo, hướng dương (Danae et al., 2000), đậu phộng (Palacios, 2004), đậu xanh (Doymaz, 2005) đã được dự đoán thành công bằng luật thứ hai của Fick.

Bhattacharya và cộng sự (2015) đã nghiên cứu mô hình lớp mỏng của nấm bào ngư theo nguyên lý sấy đối lưu và sấy đối lưu kết hợp vi sóng với nhiệt độ sấy 50 - 70oC. Kết quả cho thấy, khi chỉ sấy đối lưu, hệ số khuếch tán ẩm tăng từ 2,87 × 10-8 đến 3,17 × 10-8 m2/s, giá trị năng lượng khuếch tán là 21,998 kJ/mol. Khi sấy đối lưu kết hợp vi sóng, hệ số khuếch tán ẩm tăng từ 11,09 × 10-8 đến 12,39 × 10-8 m2/s và giá trị năng lượng khuếch tán là 17,126 kJ/mol. Ali et al., (2014) nghiên cứu phân tích năng lượng và động học sấy cho lá hoa cúc khi sấy đối lưu kết hợp vi sóng, kết quả cho thấy khi tăng công suất đầu ra của lò vi sóng từ 200 đến 900 W, hệ số khuếch tán ẩm tăng từ 4,46 × 10-8 lên 39,63 × 10-8 m2/s.

Dự đoán về tốc độ sấy và độ ẩm của vật liệu sấy thông qua mô hình sấy lớp mỏng là yếu tố quan trọng và rất cần thiết cho phân tích truyền nhiệt, truyền ẩm hiệu quả. Tính phù hợp của mô hình sấy phụ thuộc trực tiếp vào độ chính xác của phương trình sấy lớp mỏng (Basunia và Abe, 2005). Những dự đoán này sẽ làm cho quá trình sấy sẽ hiệu quả hơn cũng như góp phầm giảm thiểu năng lượng.

Mục tiêu của nội dung nghiên cứu này là xác định mô hình sấy lớp mỏng thích hợp, hệ số khuyếch tán ẩm và năng lượng kích hoạt cho quá trình bốc ẩm khi sấy lá chùm ngây bằng phương pháp sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng.

2.1.  Vật liệu và phương pháp

Lá chùm ngây sau khi thu hoạch được tuốt khỏi cọng, rửa sạch, để ráo và lưu trữ trong tủ lạnh ở nhiệt độ 4 ± 1oC cho đến khi các thí nghiệm được thực hiện (Dev và các cộng sự, 2011). Độ ẩm ban đầu của lá chùm ngây tươi được xác định bằng phương pháp tủ sấy là 77 ± 0,5% (wb.).

Quá trình sấy lớp mỏng được tiến hành trong điều kiện nhiệt độ và công suất vi sóng được kiểm soát. Các thí nghiệm được thực hiện tại 3 mức nhiệt độ sấy là 35, 40 và 45oC và 3 mức công suất vi sóng là 270, 385 và 525 W. Hầu hết các mô hình sấy lớp mỏng không bao gồm vận tốc tác nhân sấy và xem đây như một biến độc lập (Sinicio et al., 1995). Trong tất cả các thí nghiệm, vận tốc tác nhân sấy được cố định tại giá trị 0,5 m/s. Sự kết hợp khác nhau của 3 mức nhiệt độ và 3 mức công suất vi sóng sẽ tạo ra tổng số 9 thí nghiệm. Trình tự thực hiện các thí nghiệm là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Lá chùm ngây được phân bố đều trên khay sấy với chiều dày lớp là 1 cm. Mẫu sấy được cân thường xuyên để ghi lại sự thay đổi trọng lượng với giãn cách cân là 10 phút. Sự thay đổi độ ẩm, liên quan đến thời gian sấy, có thể được tính dựa trên sự thay đổi trọng lượng của lá.  Khi các mẫu đạt đến độ ẩm định là 8% thì dừng thí nghiệm.

2.2. Mô hình toán sấy lớp mỏng

Nhiều mô hình toán đã được đề xuất để mô tả tốc độ giảm ẩm trong quá trình sấy lớp mỏng của các loại vật liệu sấy. Một số mô hình sấy lớp mỏng thường được nghiên cứu cho các loại nông sản thực phẩm đã được lựa chọn cho nghiên cứu này và được trình bày trong bảng 1.

Bảng 1. Các mô hình toán về sấy lớp mỏng

| Stt | Tên mô hình | Công thức | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lewis | MR = exp(–k.τ) | Bruce (1985)16 |
| 2 | Page | MR = exp(–k.τn) | Page (1949)17 |
| 3 | Modified Page | MR = exp(–k.τ)n | White et al. (1981)18 |
| 4 | Henderson and Pabis | MR = a.exp(–k.τ) | Henderson, Pabis (1961)19 |
| 5 | Wang and Singh | MR = 1 + a.t + b.τ2 | Wang, Singh (1978)20 |
| 6 | Parabolic | MR = c + a.t + b.τ2 | Verma và cs (1985)21 |

Trong đó:

MR: tỷ lệ giảm ẩm

(1)

M(t): ẩm độ của vật liệu sấy tại thời điểm sấy t (%, dry basis)

Me: ẩm độ cân bằng của vật liệu sấy (%, db)

Mo: ẩm độ ban đầu của vật liệu sấy (%, db)

τ: thời gian sấy (s hoặc h)

k, n, a, b, g, c: các hệ số của các mô hình

Các mô hình được đề xuất trong bảng 1 sẽ được kiểm định với dữ liệu sấy thử nghiệm để xác định mô hình sấy lớp mỏng phù hợp nhất.

## 2.3. Kết quả xác định mô hình sấy lớp mỏng

Để biểu thị các đường cong sấy, các số liệu về ẩm độ của vật liệu sấy ở ẩm độ cơ sở khô theo thời gian sấy được chuyển thành tham số không thứ nguyên là tỷ lệ ẩm theo thời gian sấy. Hình 1 cho thấy các đường cong sấy đặc trưng điển hình của quá trình sấy lá chùm ngây theo nguyên lý sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng thông qua hoạt động sấy lớp mỏng tại 9 điều kiện sấy khác nhau khi kết hợp 3 mức nhiệt độ sấy và 3 mức công suất vi sóng. Kết quả cho thấy tỷ lệ giảm độ ẩm phụ thuộc vào cả nhiệt độ sấy và công suất vi sóng. Tỷ lệ giảm ẩm tăng lên khi tăng nhiệt độ sấy cũng như khi tăng công suất vi sóng.

(a)

(b)

(c)

Hình 1. Tỷ lệ giảm ẩm theo theo thời gian sấy tại 3 mức công suất vi sóng: (a) 270 W; (b) 385 W; (c) 525 W

Để xác định các đặc tính của quá trình sấy, tốc độ sấy (dM / dτ) được tính toán trong các điều kiện sấy khác nhau và được vẽ theo độ ẩm của vật liệu sấy. Các kết quả trình bày bằng đồ thị như hình 2.

(a)

(b)

(c)

Hình 2. Tốc độ sấy tại 3 mức công suất vi sóng: (a) 270 W; (b) 385 W; (c) 525 W

Tốc độ sấy lá chùm ngây được trình bày trong hình 2 cho thấy cũng tương tự như các kết quả về sấy nông sản thực phẩm. Trong đó, tốc độ loại bỏ ẩm độ cao hơn ở giai đoạn đầu và giảm dần ở giai đoạn tiếp theo khi độ ẩm của vật liệu giảm.

Sử dụng phân tích thống kê để phân tích đánh giá sự phù hợp của các giá trị thực nghiệm với các mô hình sấy lớp mỏng trình bày trong bảng 1. Sự thay đổi tỷ lệ giảm ẩm theo thời gian cho mỗi lần thí nghiệm được sử dụng để tính các hằng số trong của các mô hình sấy lớp mỏng bằng phương pháp hồi quy phi tuyến tính.

Các hệ số của các mô hình và các chỉ số đánh giá sự phù hợp của các mô hình là R2 SEE và RSS của 6 mô hình sấy lớp mỏng được trình bày trong bảng 2. Kết quả xử lý số liệu được trình bày ở phụ lục -------

Bảng 2. Giá trị các hệ số thống kê của các mô hình sấy lớp mỏng

| Nhiệt độ (oC) | Công suất vi sóng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 270 W |  |  | 385 W |  |  | 525 W |  |  |
|  | R2 | RSS | SEE | R2 | RSS | SEE | R2 | RSS | SEE |
| Lewis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 0.981 | 0.002 | 0.025 | 0.987 | 0.002 | 0.039 | 0.992 | 0.001 | 0.030 |
| 40 | 0.989 | 0.001 | 0.038 | 0.993 | 0.001 | 0.031 | 0.995 | 0.001 | 0.026 |
| 45 | 0.991 | 0.001 | 0.034 | 0.995 | 0.001 | 0.026 | 0.995 | 0.001 | 0.027 |
| Page |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 0.999 | 0.001 | 0.009 | 0.999 | 0.001 | 0.010 | 0.998 | 0.002 | 0.017 |
| 40 | 0.999 | 0.001 | 0.009 | 0.999 | 0.001 | 0.013 | 0.997 | 0.002 | 0.022 |
| 45 | 0.998 | 0.001 | 0.016 | 0.999 | 0.001 | 0.015 | 0.998 | 0.002 | 0.022 |
| Modified Page |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 0.981 | 0.025 | 0.049 | 0.987 | 0.014 | 0.042 | 0.992 | 0.007 | 0.032 |
| 40 | 0.989 | 0.010 | 0.041 | 0.993 | 0.006 | 0.034 | 0.995 | 0.003 | 0.029 |
| 45 | 0.991 | 0.007 | 0.037 | 0.995 | 0.003 | 0.029 | 0.995 | 0.004 | 0.030 |
| Henderson and Pabis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 0.986 | 0.018 | 0.043 | 0.990 | 0.011 | 0.037 | 0.993 | 0.007 | 0.030 |
| 40 | 0.990 | 0.009 | 0.038 | 0.993 | 0.005 | 0.033 | 0.995 | 0.003 | 0.029 |
| 45 | 0.992 | 0.007 | 0.036 | 0.996 | 0.003 | 0.029 | 0.995 | 0.004 | 0.030 |
| Wang and Singh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 0.994 | 0.008 | 0.027 | 0.997 | 0.004 | 0.022 | 0.995 | 0.005 | 0.027 |
| 40 | 0.997 | 0.002 | 0.020 | 0.995 | 0.004 | 0.028 | 0.991 | 0.006 | 0.039 |
| 45 | 0.997 | 0.003 | 0.023 | 0.993 | 0.005 | 0.036 | 0.992 | 0.006 | 0.039 |
| Parabolic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 0.994 | 0.007 | 0.029 | 0.997 | 0.004 | 0.023 | 0.996 | 0.004 | 0.026 |
| 40 | 0.998 | 0.001 | 0.021 | 0.996 | 0.003 | 0.029 | 0.992 | 0.005 | 0.042 |
| 45 | 0.997 | 0.002 | 0.024 | 0.994 | 0.004 | 0.038 | 0.993 | 0.005 | 0.042 |

Các kết quả trình bày trong bảng 2 cho thấy hai tham số là SEE và RSS đạt được giá trị thấp nhất và hệ số tương quan R2 đạt được giá trị cao nhất là cho mô hình Page ở mọi giá trị nhiệt độ và công suất vi sóng. Như vậy, mô hình Page được xác định là mô hình phù hợp nhất để mô tả quá trình sấy lá chùm ngây theo nguyên lý sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng. Các hệ số của mô hình Page tại 9 chế độ sấy được trình bày trong bảng 3. Kết quả xử lý số liệu được trình bày ở phụ lục -------

Bảng 3. Các hệ số của mô hình Page tại 9 chế độ sấy

| Nhiệt độ sấy, (oC) | Công suất vi sóng, (kW) | Các hệ số của mô hình Page |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | k | n |
| 35 | 270 | 8,315 x 10-6 | 1,338 |
|  | 385 | 1,977 x 10-5 | 1,261 |
|  | 525 | 5,102 x 10-5 | 1,171 |
| 40 | 270 | 2,722 x 10-5 | 1,261 |
|  | 385 | 5,385 x 10-5 | 1,201 |
|  | 525 | 0,0001 | 1,117 |
| 45 | 270 | 5,020 x 10-5 | 1,122 |
|  | 385 | 9,858 x 10-5 | 1,162 |
|  | 525 | 0,0001 | 1,146 |

Từ kết quả phân tích hồi quy cho các hằng số thực nghiệm của mô hình Page, các giá trị của các hệ số k và n trong mô hình Page được xác định là một hàm số theo nhiệt độ sấy và công suất vi sóng như phương trình (12) và (13).

k=-0,001-0,001×P+2,886×10-5×ta+0,0003×P2-3,497×10-7×ta2+1,484×10-5×P×ta			(12)

(R2 = 0,96; RMSE = 7,44710-10)

n=3,855-2,337×P-0,097×ta+0,442×P2+0,001×ta2+0,037×P×ta							(13)

(R2 = 0,986; RMSE = 0,0005)

Trong đó:

ta : nhiệt độ sấy, (oC)

P: công suất vi sóng, (kW)

3. Xác định hệ số khuếch tán ẩm và năng lượng khuếch tán ẩm

3.1. Hệ số khuyếch tán ẩm và năng lương khuếch tán ẩm

Sự khuếch tán ẩm trong vật liệu được coi là cơ chế chủ yếu của quá trình truyền ẩm từ bên trong vật liệu lên bề mặt vật liệu (Beigi, 2016). Trong sấy lớp nông sản mỏng, hệ số khuyếch tán ẩm được xác định bằng cách sử dụng mô hình khuếch tán đơn giản dựa trên định luật thứ hai của Fick (Demiray và Tulek, 2012).

Hệ số khuếch tán ẩm Dm (m2/s) là hệ số có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình khuếch tán ẩm trong vật liệu sấy, đây là hệ số thường được xác định từ các kết quả thực nghiệm. Trong trường hợp hệ số Dm là hằng số và khuếch tán ẩm một chiều, phương trình khuếch tán ẩm có dạng như phương trình (2).

Mt=Dm2M2x								(2)

Nghiệm của phương trình (2) đã được Crank (1975) giải với điều kiện trao đổi chất diễn ra ở cả hai phía của tấm phẳng.

(3)

Khi quá trình sấy diễn ra đủ dài, tốc độ giảm ẩm có thể được tính như sau (Sacilik và ctv, 2006; Scala và ctv, 2008):

(4)

Lấy logarit của phương trình (4). Mô hình của Fick áp dụng cho tấm phẳng (Alibas, 2014):

Ln(MR)= Ln8π2 - π2Dm4.2.τ					(5)

Trong đó:

Dm: hệ số khuếch tán ẩm trong vật liệu (m2/s)

: chiều dày nửa tấm phẳng (m)

τ: thời gian sấy (s).

Từ các số liệu thực nghiệm, xây dựng mối quan hệ của ln(MR) theo thời gian sấy τ, đồ thị của hàm Ln(MR) như trên sẽ tạo thành một đường thẳng mà từ đó hệ số khuyếch tán ẩm (Dm) có thể được tính từ độ dốc của nó (x1) như công thức (6).

x1= -Dmπ22							(6)

Năng lượng khuếch tán ẩm (hay còn gọi là hoạt độ năng lượng) là một thông số thể hiện về năng lượng cần thiết để phân tử nước có thể thắng được lực liên kết trong quá trình dịch chuyển ẩm trong vật liệu. Công thức Arrhenius được dùng để tính năng lượng khuếch tán ẩm. Công thức Arrhenius thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ đối với hằng số khuếch tán và năng lượng cho quá trình khuyếch tán ẩm được xác định theo phương trình Arrhenius:

Dm= D0e-EaRTa							(7)

Trong đó:

Do: hằng số khuyếch tán hay hệ số Arrhenius, (m2/s)

Ta : nhiệt độ tuyệt đối, (K)

Ea: năng lượng kích hoạt cho quá trình khuyếch tán ẩm, (kJ/mol)

R: hằng số khí, (R = 8,3143 kJ/mol.K).

Lấy Logarit tự nhiên phương trình (7):

LnDm= -EaR1Ta+LnD0 						(8)

Phương trình (8) biểu diễn mối quan hệ giữa Ln(Dm) và 1/Ta ở dạng đồ thị là một đường thẳng với độ nghiêng (góc nghiêng) được thể hiện bằng giá trị của -Ea/R.

Để xác định năng lượng cho quá trình khuyếch tán ẩm, vẽ đồ thị quan hệ giữa Ln(Dm) và 1/Ta , đồ thị sẽ là một đường thẳng có độ nghiêng x2. Giá trị x2 được sử dụng để tính năng lượng khuyếch tán ẩm.

x2=-EaRTa									(9)

## 3.2. Kết quả xác định hệ số khuếch tán ẩm và năng lượng bốc ẩm

Từ kết quả thực nghiệm và áp dụng phương trình (7), giá trị của hệ số khuếch tán ẩm tại các mức nhiệt độ 35 ̊C, 40 ̊C và 45 ̊C kết hợp với 3 mức công suất vi sóng là 270, 385 và 525 W khi sấy là chùm ngây theo phương pháp sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng được xác định như bảng 4.

Hình 3. Đồ thị quan hệ giữa Ln(Dm) và 1/Ta

Từ kết quả tính toán Dm, đồ thị quan hệ giữa Ln(Dm) và 1/Ta được thiết lập như hình 3. Từ đồ thị, giá trị Ea và Do được xác định. Giá trị năng lượng cần thiết cho quá trình khuyếch tán ẩm được trình bày trong bảng 4.

Bảng 4. Hệ số khuếch tán ẩm và năng lượng cần thiết cho quá trình khuyếch tán

| Thông số | Nhiệt độ (oC) | Công suất vi sóng (W) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 270 | 385 | 525 |
| Hệ số khuếch tán ẩm (×10-8 m2/s) | 35 | 0,71 | 0,82 | 1,06 |
|  | 40 | 0,95 | 1,07 | 1,32 |
|  | 45 | 1,26 | 1,37 | 1,63 |
| Năng lượng (kJ/mol) |  | 47,04 | 41,61 | 34,99 |

Các giá trị hệ số khuếch tán ẩm của lá chùm ngây trong bảng 4 cho thấy khi tăng nhiệt độ sấy và tăng công suất vi sóng sẽ giúp tăng giá trị hệ số khuếch tán ẩm của lá chùm ngây với giá trị trong khoảng từ 0,71×10-8 đến 1,63×10-8 m2 /s. Năng lượng khuếch tán ẩm thay đổi từ 34,99 - 47,04 kJ/kmol. Các giá trị hệ số khuếch tán ẩm và năng lượng khuếch tán ẩm của lá chùm ngây theo thực nghiệm là tương tự với kết quả các nghiên cứu trước đây cho một số loại nông sản  khác nhau như sấy nấm bào ngư (Bhattacharya và cộng sự, 2015): hệ số khuếch tán ẩm khi sấy đối lưu là 2,87×10-8 đến 3,17×10-8 m2/s, năng lượng là 21,998 kJ/mol; Khi sấy đối lưu kết hợp vi sóng, hệ số khuếch tán ẩm 11,09×10-8 đến 12,39×10-8 m2/s và năng lượng là 17,126 kJ/mol. Khi sấy lá hoa cúc đối lưu kết hợp vi sóng (Ali et al., 2014): hệ số khuếch tán ẩm tăng từ 4,46×10-8 lên 39,63×10-8 m2/s. Khi sấy khoai tây thái lát bằng vi sóng và khi thay đổi công suất vi sóng 90 - 450W, có hệ số khuếch tán ẩm  là 1,25×10-8 đến 3,76x10-8 m2/s

Bảng 5. Hệ số khuếch tán ẩm theo chế độ sấy

| Công suất vi sóng | Hệ số khuếch tán ẩm Dm (m2/s) |
| --- | --- |
| 270 W | Dm= 0,666×Exp-5658(ta+273,2) |
| 385 W | Dm= 0,093×Exp-5005(ta+273,2) |
| 525 W | Dm= 0,009×Exp-4208(ta+273,2) |

Phân tích thống kê đã cho thấy sự khuếch tán ẩm của lá chùm ngây bị ảnh hưởng đáng kể bởi các điều kiện sấy (nhiệt độ, công suất vi sóng) trên toàn bộ phạm vi dữ liệu (giá trị P < 0,01). Độ khuếch tán độ ẩm tăng khi tăng nhiệt độ cũng như khi tăng công suất vi sóng. Hệ số khuếch tán càng cao, ẩm trong vật liệu sấy càng nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Hệ số khuếch tán ẩm được viết tổng quát cho từng điều kiện sấy tương ứng được trình bày trong bảng 5. Hệ số khuếch tán ẩm được biểu diễn với mọi điều kiện sấy với các giá trị nhiệt độ sấy và công suất vi sóng bất kỳ được biểu diễn bằng phương trình (14). Kết quả xử lý số liệu được trình bày ở phụ lục -------

Dm=-2,746×10-9+5,22×10-12×ta2+3,589×10-10×P×ta     (14)

R2 = 0,990; RMSE = 6,91410-19

Danh mục tài liệu tham khảo cho các trích dẫn đã trích dẫn ở nội dung trên

Alibas I., Mathematical modeling of microwave dried celery leaves and determination of the effective moisture diffusivities and activation energy, Journal of Food Science and Technology, Vol. 34, Issue 2, pp. 394–401, 2014

Ali Motevali, Saeid Minaei, Ahmad Banakar, Barat Ghobadian, Hosain Darvishi. (2016). Energy analyses and drying kinetics of chamomile leaves in microwave-convective dryer. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, Vol. 15, pp. 179–187

Akpinar, E.K., C. Sarsilmaz and C. Yildiz. 2004. Mathematical modeling of a thin layer drying of apricots in a solar energized rotary dryer. International Journal of Energy Research 28:739–752.

Beigi M., Hot air drying of apple slices: dehydration characteristics and quality assessment, Journal of Heat and Mass transfer, Vol. 52, Issue 8, pp. 1435–1442, 2016

Bhattacharya M., Srivastav P.P., Mishra H.N. (2015). Thin-layer modeling of convective and microwave-convective drying of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus). Journal of Food science technology, Vol. 52, No. 4, pp. 2013–2022.

Brooker, D.B., F.W. Bakker-Arkema and C.W. Hall. 1974. Drying Cereal Grains. The AVI Publishing Company Inc., Westport, Connecticut.

Crank, J. (1975). The mathematic of diffusion (2nd ed.). Oxford, UK:
Oxford University Press.

Demiray E., Tulek Y., Thin-layer drying of tomato (Lycopersicum esculentum Mill. cv. Rio Grande) slices in a convective hot air dryer, Journal of Heat and Mass transfer, Vol. 48, Issue 5, pp. 841–847, 2012

Danae, D., K. Tzia and V. Gekas. 2000. A knowledge base for the apparent mass diffusion coefficient (Deff) of foods. International Journal of Food Properties 3(1):1–14.

Doymaz, I. 2005. Drying behaviour of green beans. Journal of Food Engineering 69:161–165.

Palacios, T.R., L.B. Potes, R.A. Montenegro and S.A. Giner. 2004 Peanut drying kinetics: determination of the effective diffusivity for in-shell and shelled peanuts by applying a short-time analytical model to measured data. Proceedings of the 14th International Drying Symposium B:1448–1455.

Sinicio, R., W.E. Muir, D.S. Jayas and S Cenkowski. 1995. Thin-layer drying and wetting of wheat. Postharvest Biology and Technology 5:261–275.

Sacilik, K., R. Keskin and A.K. Elicin. 2006. Mathematical modelling of solar tunnel drying of thin layer organic tomato. Journal of Food Engineering 73:231–238

16. Bruce, D.M., Exposed-layer barley drying: three models ﬁtted to new data up to 150oC, Journal of Agric. Eng. Res. Vol. 32, pp. 337–347, 1985.

17. Page G.E., Factors influencing the maximum rates of air drying shelled corn in thin layers. M.S. thesis, Department of Mechanical Engineering, Purdue University, Purdue, 1949.

18. White G.M., Ross J.J., Ponelert R., Fully exposed drying of popcorn. Trans, ASAE, Vol. 24, pp. 466–468, 1981.

19. Henderson S.M., Pabis S., Grain drying theory. II. Temperature effects on drying coefﬁcients, Journal of Agric. Eng. Res, Vol. 6, pp. 169–174, 1961.

20. Wang C.Y., Singh R.P., Use of variable equilibrium moisture content in modeling rice drying, Trans. ASAE, Vol. 11, pp. 668–672, 1978.

21. Verma L.R., Bucklin R.A., Endan J.B., Wratten F.T., Effects of drying air parameters on rice drying models, Trans. ASAE, Vol. 28, pp. 296–301, 1985

## Các nội dung để ở Phụ lục

Ẩm độ theo %w.b. có 1 file phụ lục đi kèm, tuy nhiên không cần đưa vào phụ lục, chỉ để lưu trên máy tính

Ẩm độ lá chùm ngây (db) theo thời gian sấy tại các chế độ sấy

| 35 oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian (phút) | 270 W | Thời gian (phút) | 385 W | Thời gian (phút) | 525 W |
| 0 | 3,405 | 0 | 3,405 | 0 | 3,405 |
| 30 | 2,760 | 30 | 2,626 | 30 | 2,431 |
| 60 | 2,120 | 60 | 1,849 | 60 | 1,640 |
| 90 | 1,511 | 90 | 1,320 | 90 | 1,150 |
| 120 | 1,091 | 120 | 0,908 | 120 | 0,760 |
| 150 | 0,722 | 150 | 0,575 | 150 | 0,465 |
| 180 | 0,513 | 180 | 0,389 | 180 | 0,290 |
| 210 | 0,382 | 210 | 0,255 | 210 | 0,154 |
| 240 | 0,265 | 240 | 0,156 | 230 | 0,090 |
| 270 | 0,187 | 270 | 0,092 |  |  |
| 300 | 0,121 |  |  |  |  |
| 324 | 0,092 |  |  |  |  |

| 40 oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian (phút) | 270 W | Thời gian (phút) | 385 W | Thời gian (phút) | 525 W |
| 0 | 3,41 | 0 | 3,41 | 0 | 3,41 |
| 30 | 2,40 | 30 | 2,19 | 30 | 1,98 |
| 60 | 1,55 | 60 | 1,31 | 60 | 1,13 |
| 90 | 0,94 | 90 | 0,75 | 90 | 0,66 |
| 120 | 0,55 | 120 | 0,45 | 120 | 0,34 |
| 150 | 0,32 | 150 | 0,22 | 150 | 0,09 |
| 180 | 0,17 | 180 | 0,09 |  |  |
| 210 | 0,09 |  |  |  |  |

| 45oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian (phút) | 270 W | Thời gian (phút) | 385 W | Thời gian (phút) | 525 W |
| 0 | 3,41 | 0 | 3,41 | 0 | 3,41 |
| 30 | 2,12 | 30 | 1,88 | 30 | 1,67 |
| 60 | 1,23 | 60 | 1,02 | 60 | 0,84 |
| 90 | 0,65 | 90 | 0,49 | 90 | 0,39 |
| 120 | 0,33 | 120 | 0,23 | 120 | 0,13 |
| 150 | 0,15 | 150 | 0,09 | 124 | 0,09 |
| 162 | 0,09 |  |  |  |  |

Đồ thị giảm ẩm của lá chùm ngây theo thời gian sấy

## Các hệ số trong các mô hình toán tại các chế độ sấy

| Mô hình | Hệ số | 35oC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 270 W | 385 W | 525 W |
| Lewis | k | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Page | k | 8.315 x 10-6 | 1.977 x 10-5 | 5.102 x 10-5 |
|  | n | 1.338 | 1.261 | 1.171 |
| Modify Page | k | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | n | 0.817 | 1.3 | 1.326 |
| Henderson and Pabis | a | 1.067 | 1.044 | 1.024 |
|  | k | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Wang and Singh | a | -0.0001 | -0.0001 | -0.0002 |
|  | b | 3.582 x 10-9 | 4.866 x 10-9 | 6.429 x 10-9 |
| Paraboloic | a | -0.0001 | -0.0001 | -0.0002 |
|  | b | 3.626 x 10-9 | 4.754 x 10-9 | 6.004 x 10-9 |
|  | c | 1.005 | 0.990 | 0.972 |

| Mô hình | Hệ số | 40oC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 270 W | 385 W | 525 W |
| Lewis | k | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 |
| Page | k | 2.722 x 10-5 | 5.385 x 10-5 | 0.0001 |
|  | n | 1.261 | 1.201 | 1.117 |
| Modify Page | k | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 |
|  | n | 0.806 | 0.825 | 1.367 |
| Henderson and Pabis | a | 1.032 | 1.021 | 1.009 |
|  | k | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 |
| Wang and Singh | a | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 |
|  | b | 7.943 x 10-9 | 10.64 x 10-9 | 14.12 x 10-9 |
| Paraboloic | a | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 |
|  | b | 7.716 x 10-9 | 10.14 x 10-9 | 13.17 x 10-9 |
|  | c | 0.988 | 0.979 | 0.972 |

| Mô hình | Hệ số | 45oC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 270 W | 385 W | 525 W |
| Lewis | k | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 |
| Page | k | 5.020 x 10-5 | 9.858 x 10-5 | 0.0001 |
|  | n | 1.122 | 1.162 | 1.146 |
| Modify Page | k | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 |
|  | n | 1.352 | 1.127 | 1.525 |
| Henderson and Pabis | a | 1.020 | 1.011 | 1.008 |
|  | k | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 |
| Wang and Singh | a | -0.0002 | -0.0003 | -0.0003 |
|  | b | 12.48 x 10-9 | 16.43 x 10-9 | 22 x 10-9 |
| Paraboloic | a | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 |
|  | b | 11.96 x 10-9 | 15.54 x 10-9 | 20.85 x 10-9 |
|  | c | 0.982 | 0.974 | 0.975 |

Kết quả phân tích hồi quy ANOVA cho các mô hình toán sấy lớp mỏng

(file riêng đính kèm)

Kết quả phân tích hồi quy ANOVA xác định hàm khuếch tán ẩm Dm

| Parameter Estimates |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | Estimate | Std. Error |  | 95% Confidence Interval |  |
|  |  |  |  | Lower Bound | Upper Bound |
| a | -2,746E-09 | ,000 |  | -4,235E-09 | -1,257E-09 |
| b | 5,220E-12 | ,000 |  | 4,313E-12 | 6,128E-12 |
| c | 3,589E-10 | ,000 |  | 2,929E-10 | 4,250E-10 |
| ANOVAa |  |  |  |  |  |
| Source | Sum of Squares | df | Mean Squares |  |  |
| Regression | 1,225E-15 | 3 | 4,083E-16 |  |  |
| Residual | 6,914E-19 | 6 | 1,152E-19 |  |  |
| Uncorrected Total | 1,226E-15 | 9 |  |  |  |
| Corrected Total | 6,795E-17 | 8 |  |  |  |
| Dependent variable: D |  |  |  |  |  |
| a. R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares) = 0.990 |  |  |  |  |  |