| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 01 |  |
| --- | --- |
| Chương 01: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | Số tiết thực hiện: 4 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: tiết |
|  | Lớp: 15TN – NL |
|  | Ngày giảng: |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài này, HS trình bày được:  Khái niệm về điều hòa không khí; không khí ẩm và các thông số; sự ảnh hưởng của môi trường không khí đối với con người và sản xuất; các đồ thị t-d,  i-d.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 15 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Các yêu cầu về chuyên cần, phát biểu ý kiến, cột điểm

. Giới thiệu giáo trình, tài liệu học tập.

2. Kiểm tra bài cũ : không thực hiện	(thời gian : 00 phút)

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 165 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới:			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| I. Khái niệm về hệ thống điều hòa không khí 1. Khái niệm 2. Các thành phần của hệ thống điều hòa không khí | 23 | Thuyết trình, đàm thoại, minh họa. |
| II. Không khí ẩm 1. Khái niệm về không khí ẩm . 2. Các thông số vật lý của không khí ẩm | # 30 | Thuyết trình, đàm thoại, minh hoạ |
| III. Đồ thị i-d, t-d và các quá trình thay đổi trạng thái không khí ## 1. Đồ thị i-d. ## 2. Đồ thị d-t. ## 3. Một số quá trình cơ bản trên đồ thị a. Quá trình thay đổi trạng thái của khôngkhí. b. Quá trình hòa trộn hai dòng không khí. | # 60 | Thuyết trình, đàm thoại, minh hoạ |
| IV. Ảnh hưởng của môi trường không khí đối với con người và sản xuất ## 1. Ảnh hưởng của môi trường không khí đến con người ### a. Ảnh hưởng của nhiệt độ. ### b. Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối ### c. Ảnh hưởng của tốc độ không khí ### d. Ảnh hưởng của bụi ### e. Ảnh hưởng của các chất độc hại ### f. Ảnh hưởng của khí CO2 và tính toán ### lượng gió tươi cung cấp ### g. Ảnh hưởng của độ ồn 2 Ảnh hưởng của môi trường đến sản xuất a. Ảnh hưởng của nhiệt độ b. Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối c. Ảnh hưởng của vận tốc không khí. d. Ảnh hưởng của độ trong sạch của không khí. | # 30 |  |
| V. Phân loại hệ thống điều hòa không khí 1. Hệ thống điều hòa không khí dùng trực tiếp tác nhân lạnh làm chất tải lạnh 1. Máy điều hòa cửa sổ (Window Type) 2. Máy điều hòa kiểu rời (Split Type) 2. Máy điều hòa nguyên cụm ( packaged unit) 3. Máy điều hòa VRV ( VRV system) 2. Hệ thống điều hòa không khí với chất tải lạnh là không khí 3. Hệ thống điều hòa không khí với chất tải lạnh là nước 4. Hệ thống điều hòa không khí với chất tải lạnh là nước kết hợp với không khí 5. Tính chất, đặc điểm và phạm vi sử dụng các loại hệ thống điều hòa không khí | # 20 | Thuyết trình, đàm thoại, minh hoạ |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

- Yêu cầu sv phát biểu các yếu tố ảnh hưởng đến cơ thể con người.

- Giao bài tập ứng dụng

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

1.Phát biểu các thông số đặc chưng của không khí ẩm

2. Mô tả hệ thống DHKK làm lạnh nước, vẽ sơ đồ, nguyên lý vận hành

3. Giải thích sự ảnh hưởng của tốc độ không khí, nhiệt độ, độ ẩm tương đối đối với cơ thể con người.

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tp. HCM, ngày  tháng     năm 2016

Thông qua Tổ bộ môn					Giáo viên giảng dạy

Đinh Đồng Hiệp

| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 02 |  |
| --- | --- |
| Chương 02: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ CÂN BẰNG ẨM TRONG PHÒNG ( lý thuyết cơ sở và bài tập ) | Số tiết thực hiện:4 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: tiết |
|  | Lớp: 15TN – NL |
|  | Ngày giảng: |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài này, HS trình bày được cách xác định nhiệt thừa và ẩm thừa trong phòng

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 1 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Xem bài cũ.

. Tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài học

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 4 phút)

| TT | Tên học sinh | Nội dung kiểm tra | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.Phát biểu các thông số đặc chưng của không khí ẩm 2. Mô tả hệ thống DHKK làm lạnh nước, vẽ sơ đồ, nguyên lý vận hành 3. Giải thích sự ảnh hưởng của tốc độ không khí, nhiệt độ, độ ẩm tương đối đối với cơ thể con người. |  |

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 170 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới:			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| I. Phương trình cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm. 1. Phương trình cân bằng nhiệt 2. Phương trình cân bằng ẩm 3. Phương trình cân bằng nồng độ chất độc hại | 20 | Thuyết trình, đàm thoại, minh họa. |
| ## II. Xác định lượng nhiệt thừa QT ### 1. Nhiệt do máy móc thiết bị điện tỏa ra Q1 2. Nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo Q2 3. Nhiệt do người tỏa ra Q3 4. Nhiệt do sản phẩm mang vào Q4 5. Nhiệt tỏa ra từ bề mặt thiết bị nhiệt Q5 6. Nhiệt do bức xạ mặt trời vào phòng Q6 7. Nhiệt do lọt không khí vào phòng Q7 8. Nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q8 9. Tổng lượng nhiệt thừa QT Bài tập ứng dụng | # 110 | Thuyết trình, đàm thoại, minh hoạ |
| III. Xác định lượng ẩm thừa WT 1. Lượng ẩm do người tỏa ra W1 2. Lượng ẩm bay hơi từ các sản phẩm W2 3. Kiểm tra đọng sương trên vách Bài tập ứng dụng | # 38 |  |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

- Chuẩn bị bài học mới.

- Giao bài tập ứng dụng

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

Chọn 1 căn phòng và tính cân bằng nhiệt- QT, ẩm WT .

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tp. HCM, ngày  tháng   năm 2016

Thông qua Tổ bộ môn					Giáo viên giảng dạy

Đinh Đồng Hiệp

| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 03 |  |
| --- | --- |
| Chương 03: XỬ LÝ NHIỆT ẨM KHÔNG KHÍ ( lý thuyết cơ sở và bài tập ) | Số tiết thực hiện:3 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: tiết |
|  | Lớp: 15TN – NL |
|  | Ngày giảng: |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài này, HS trình bày được:

- Khái niệm về xử lý nhiệt ẩm của không khí.

- Nguyên lý hoạt động và nhận dạng được các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí có trong thực tế.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 1 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Chú ý theo dõi bài học mới.

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 4 phút)

| TT | Tên học sinh | Nội dung kiểm tra | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 |  | - Vì sao phải tính cân bằng nhiệt và ẩm? - Kể ra những nguồn nhiệt thừa bên trong và bên ngoài của phòng? |  |

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 125 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới:			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| I. Các quá trình xử lý nhiệt ẩm không khí 1. Khái niệm về xử lý nhiệt ẩm không khí ## 2. Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị. | 45 | Thuyết trình, đàm thoại, minh họa. |
| II. Các phương pháp và thiết bị xử lý nhiệt ẩm không khí ### 1. Làm lạnh không khí. ### 2. Gia nhiệt không khí. 3. Tăng ẩm cho không khí. 4. Làm khô (giảm ẩm) cho không khí. | 45 | Thuyết trình, đàm thoại, minh hoạ |
| III. Bài tập | # 33 |  |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

Vẽ và trình bày các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị t-d đã học

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tp. HCM, ngày  tháng   năm 2016

Thông qua Tổ bộ môn					Giáo viên giảng dạy

Đinh Đồng Hiệp

| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 04 |  |
| --- | --- |
| Chương 04: THIẾT LẬP VÀ TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ( lý thuyết cơ sở và bài tập ) | Số tiết thực hiện:6 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: tiết |
|  | Lớp: 15TN – NL |
|  | Ngày giảng: |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài này, HS nêu lên được các điều kiện thiết lập sơ đồ Điều hòa không khí, tính toán được sơ đồ điều hòa không khí kiểu thẳng và kiểu tuần hoàn 1 cấp mùa hè .

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 1 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Kiểm tra nghiêm túc.

. Tập trung tiếp thu các kiến thức quan trọng của bài học mới.

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 4 phút)

| TT | Tên học sinh | Nội dung kiểm tra | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Vẽ và trình bày trên đồ thị t-d các quá trình xử lý nhiệt ẩm |  |

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 260 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới:			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| I. Cơ sở thiết lập sơ đồ điều hòa không khí II. Sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị t-d. ### 1. Các đặc trưng của sơ đồ điều hoà theo đồ thị t-d a. Hệ số nhiệt hiện SHF b. Hệ số nhiệt hiện của phòng RSHF c. Hệ số nhiệt hiện tổng GSHF d. Hệ số đi vòng BF e. Xác định năng suất lạnh, lưu lượng không khí của dàn lạnh 2. Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Hè a. Sơ đồ thẳng b. Sơ đồ tuần hoàn không khí một cấp c. Sơ đồ tuần hoàn không khí hai cấp Bài tập 3. Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Đông. a. Sơ đồ thẳng mùa Đông b. Sơ đồ tuần hoàn một cấp mùa Đông | 15 15 15 15 15 15 20 20 10 23 15 15 | Thuyết trình, đàm thoại, minh họa. |
| Bài tập Kiểm tra giữa Học phần | # 20 # 45 |  |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

Cho ví dụ về tính toán sơ đồ tuần hoàn 1 cấp.

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tp. HCM, ngày  tháng    năm 2016

Thông qua Tổ bộ môn					Giáo viên giảng dạy

Đinh Đồng Hiệp

| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 05 |  |
| --- | --- |
| Chương 05: HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ ( lý thuyết cơ sở và bài tập ) | Số tiết thực hiện:4 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: tiết |
|  | Lớp: 15TN – NL |
|  | Ngày giảng: |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài này, HS trình bày được hệ thống đường ống gió hợp lý  yêu cầu phân phối trong phòng .

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 1 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Tập trung tiếp thu các kiến thức quan trọng của bài học mới.

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 4 phút)

| TT | Tên học sinh | Nội dung kiểm tra | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - Trình bày sơ đồ tuần hoàn 1 cấp - Cách vẽ các đường quá trình trên đồ thị t-d - Cách tính quá trình hòa trộn, trao đổi nhiệt, ẩm. |  |

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 170 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới:			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| I. Tuần hoàn không khí trong phòng 1. Cấu trúc của luồng không khí từ miệng thổi 2. Cấu trúc của dòng không khí gần miệng hút. 3. Luồng không khí đối lưu tự nhiên. 4. Ảnh hưởng của các nhân tố đến kết cấu luồng không khí. 5. Miệng thổi và miệng hút không khí. a. Yêu cầu của miệng thổi và miệng hút b. Các loại miệng thổi thông dụng c. Lựa chọn miệng thổi II. Hệ thống đường ống gió ### 1. Phân loại và đặc điểm hệ thống đường ống gió 2. Các cơ sở lý thuyết thiết lập hệ thống đường ống Gió a. Quan hệ giữa lưu lượng gió các miệng thổi và cột áp tĩnh trong đường ống gió b. Sự phân bố cột áp tĩnh dọc đường ống dẫn gió. c. Sự phân bố cột áp tĩnh trên đường ống hút. 3. Xác định tổn thất áp lực trên hệ thống đường ống gió a. Lựa chọn tốc độ không khí trên đường ống b.Xác định đường kính tương đương của đường ống 4. Các phương pháp thiết kế đường ống gió a. Phương pháp giảm dần tốc độ b. Phương pháp ma sát đồng đều Bài tập III Các thiết bị phụ đường ống gió 1. Van điều chỉnh lưu lượng gió 2. Van điều chặn lửa | 5 5 5 5 10 10 10 30 20 20 30 10 | Thuyết trình, đàm thoại, minh họa. |
| IV. Tính chọn quạt gió 1. Khái niệm và phân loại quạt 2. Đặc tính quạt và điểm làm việc của quạt trong mạng đường ống. 3. Lựa chọn quạt gió | 10 |  |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

- Giao bài tập ứng dụng.

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

1. Cách xác định đường kính tương đương của đường ống gió

2. Phương pháp ma sát đồng đều : trình tự và cách tính .

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tp. HCM, ngày    tháng    năm 2016

Thông qua Tổ bộ môn					Giáo viên giảng dạy

Đinh Đồng Hiệp

| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 06 |  |
| --- | --- |
| Chương 06: HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ( lý thuyết cơ sở và bài tập ) | Số tiết thực hiện:3 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: tiết |
|  | Lớp: 15TN – NL |
|  | Ngày giảng: |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài này, HS nhận dạng, xác định và chọn lựa được các sơ đồ, thiết bị hệ thống đường ống dẫn nước trong hệ thống Điều hòa không khí

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 1 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Tập trung tiếp thu các kiến thức quan trọng và bài tập bài học mới.

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 4 phút)

| TT | Tên học sinh | Nội dung kiểm tra | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1. Cách xác định đường kính tương đương của đường ống gió 2. Phương pháp ma sát đồng đều : trình tự và cách tính . |  |

3. Giảng bài mới :			(thời gian : 125 phút )

*Đặt vấn đề vào bài mới:			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| I. Hệ thống đường ống dẫn nước ### 1. Vật liệu đường ống ## 2. Sự giãn nở vì nhiệt của các loại đường ống ## 3. Giá đỡ đường ống | # 20 | Thuyết trình, đàm thoại, minh họa. |
| II. Sơ đồ cấp nước cho các thiết bị | # 30 |  |
| ## III. Chọn đường ống dẫn nước và chọn bơm ## 1. Lưu lượng nước yêu cầu ## 2. Xác định đường kính ống dẫn ## 3. Xác định tổn thất áp suất Bài tập | # 30 # 30 |  |
| IV. Tháp giải nhiệt và bình giãn nở 1. Tháp giải nhiệt 2. Bình (thùng) giãn nở | # 13 |  |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

- Giao bài tập ứng dụng.

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

1.Trình bày sự giãn nở vì nhiệt của đường ống và cách khống chế.

2. Trình bày một số sơ đồ cấp nước cho thiết bị.

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tp. HCM, ngày    tháng   năm 2016

Thông qua Tổ bộ môn					Giáo viên giảng dạy

Đinh Đồng Hiệp

| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 07 |  |
| --- | --- |
| Chương 07: THÔNG GIÓ ( lý thuyết cơ sở và bài tập ) | Số tiết thực hiện:3 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: tiết |
|  | Lớp: 15TN – NL |
|  | Ngày giảng: |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài này, HS trình bày được khái niệm, mục đích và các nguyên lý, hình thức thông gió.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 1 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Tập trung tiếp thu các kiến thức quan trọng và bài tập bài học mới.

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 4 phút)

| TT | Tên học sinh | Nội dung kiểm tra | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.Trình bày sự giãn nở vì nhiệt của đường ống và cách khống chế. 2. Trình bày một số sơ đồ cấp nước cho thiết bị. |  |

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 125 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới:			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| I. Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió ### 1. Xác định lưu lượng thông gió ## 2. Bội số tuần hoàn | # 28 | Thuyết trình, đàm thoại, minh họa. |
| II. Thông gió tự nhiên #### 1. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa 2. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió. 3. Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió III. Thông gió cưỡng bức ### 1. Thông gió cục bộ 2. Thông gió tổng thể | # 65 # 30 |  |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

- Giao bài tập ứng dụng.

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

1.Trình bày mục đích thông gió và cách xác định lưu lượng thông gió.

2. Trình bày các phương pháp thông gió tự nhiên và cưỡng bức.

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tp. HCM, ngày    tháng   năm 2016

Thông qua Tổ bộ môn					Giáo viên giảng dạy

Đinh Đồng Hiệp

| GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 08 |  |
| --- | --- |
| Chương 08: LỌC BỤI VÀ TIỆU ÂM ( lý thuyết cơ sở và bài tập ) | Số tiết thực hiện:3 tiết |
|  | Tổng số tiết đã giảng: tiết |
|  | Lớp: 15TN – NL |
|  | Ngày giảng: |

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài này, HS trình bày được:

-  Khái niệm về lọc bụi, tiêu âm

-  Các đặc chưng của bụi, âm thanh

-  Nhận dạng được các thiết bị cũng như cách thức xử lý bụi và tiếng ồn.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 1 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:

- Tên :

- Nội dung nhắc nhở học sinh :

. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

. Tập trung tiếp thu các kiến thức quan trọng và bài tập bài học mới.

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 4phút)

| TT | Tên học sinh | Nội dung kiểm tra | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Trình bày mục đích thông gió và cách xác định lưu lượng thông gió.. |  |

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 125 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới:			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

| Nội dung | Thời gian (phút) | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| ## I. Lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí. 1. Khái niệm 2. Thiết bị lọc bụi, phân loại và các thông số đặc trưng của nó 3. Một số thiết bị lọc bụi | 50 | Thuyết trình, đàm thoại, minh họa. |
| II. Tiêu âm trong hệ thống điều hòa không khí. ### 1. Khái niệm. a. Các đặc trưng cơ bản của âm thanh b. Ảnh hưởng của độ ồn c. Độ ồn cho phép đối với các công trình ### 2. Xác định độ ồn #### a. Nguồn gây ồn #### b. Các biện pháp tiêu âm chống ồn 3. Thiết bị tiêu âm | # 50 |  |
| Ôn tập | # 23 |  |

4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút)

- Hệ thống lại bài giảng.

- Giao bài tập ứng dụng.

5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút)

- Hệ thống các đề mục đã học của học phần.

- Thông báo nội dung ôn tập chuẩn bị thi kết thúc học phần.

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tp. HCM, ngày    tháng   năm 2016

Thông qua Tổ bộ môn					Giáo viên giảng dạy

Đinh Đồng Hiệp