Bài tập 12

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 160 KW

Điện áp định mức (cấp vào phần ứng) Vđm = 380 V

Dòng điện định mức (qua phần ứng) Iđm = 447 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,027

Điện áp cấp vào phần cảm  Vkt = 200 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 25

Hãy tính công suất điện cấp cho động cơ

Giải

Tính công suất điện cấp vào động cơ

Pđiện=Pđiện ứng+Pđiện cảm= Vđm×Iđm+Vkt×Ikt

Pđiện=380×447+200×20025=169.860+1600=171.460 W

Vậy Pđiện = 171.460 W

Chọn câu trả lời

- 171.455	b. 171.460	c. 171.465	d. 171.470