Bài tập 3

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 5,5 KW

Điện áp định mức Vđm = 240 V

Dòng điện định mức Iđm = 26 A

Tốc độ định mức nđm = 1500 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,4

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 240

Hãy tính dòng điện khởi động (dòng điện mở máy) qua dây quấn phần ứng

Giải

Dòng điện khởi động qua dây quấn phần ứng

Ikđ ứng=VđmRư=2400,4=600 A

Vậy Ikđ ứng = 600 A

Chọn câu trả lời

- 603	b. 602	c. 601	d. 600