Bài tập 4

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 16 KW

Điện áp định mức Vđm = 220 V

Dòng điện định mức Iđm = 86 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,2

Điện trở dây quấn kích thích Rn = 0,1

Hãy tính dòng điện khởi động (dòng điện mở máy) trực tiếp của động cơ

Giải

Dòng điện khởi động qua dây quấn phần ứng

Ikđ trực tiếp=Inm=VđmRư+Rn=2200,2+0,1=733,33 A

Vậy Ikđ trực tiếp = 733,33 A

Chọn câu trả lời

- 733,33	b. 733,35	c. 733,37	d. 733,39