Bài tập 5

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 16 KW

Điện áp định mức Vđm = 220 V

Dòng điện định mức Iđm = 86 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,2

Điện trở dây quấn kích thích Rn = 0,1

Hãy tính công suất điện cấp vào động cơ

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ

P1=Vđm × Iđm=220 ×86=18.920 W

Vậy P1 = 18.920 W

Chọn câu trả lời

- 18.918	b. 18.920	c. 18.922	d. 18.924