Bài tập 8

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 100 KW

Điện áp định mức Vđm = 380 V

Dòng điện định mức Iđm = 286 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,059

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 86

Hãy tính dòng điện khởi động (dòng điện mở máy) qua dây quấn phần ứng

Giải

Dòng điện khởi động qua dây quấn phần ứng

Ikđ ứng=VđmRư=3800,059=6440,67 A

Vậy Ikđ ứng = 6440,67 A

Chọn câu trả lời

- 6440,66	b. 6440,67	c. 6440,68	d. 6440,69