Bài tập 9

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 70 KW

Điện áp định mức Vđm = 440 V

Dòng điện định mức Iđm = 185 A

Tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,106

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 143

Hãy tính dòng điện khởi động (dòng điện mở máy) qua dây quấn phần ứng

Giải

Dòng điện khởi động qua dây quấn phần ứng

Ikđ ứng=VđmRư=4400,106=4150,94 A

Vậy Ikđ ứng = 4150,94 A

Chọn câu trả lời

- 4150,92	b. 4150,93	c. 4150,94	d. 4150,95