Bài tập 1

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 25 KW

Điện áp định mức Vđm = 220 V

Dòng điện định mức Iđm = 130 A

Tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,11

Điện trở dây quấn kích thích Rn = 0,031

Hãy tính tổn hao công suất trên mạch kích thích

Giải

Tính tổn hao công suất trên mạch kích thích

Pj kt=Rn×Iư2=0,031×1302=523,9 W

Vậy Pj kt = 523,9 W

Chọn câu trả lời

- 523,3	b. 523,5	c. 523,7	d. 523,9