Bài tập 3

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 16 KW

Điện áp định mức Vđm = 220 V

Dòng điện định mức Iđm = 86 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,2

Điện trở dây quấn kích thích Rn = 0,1

Hãy tính tổn hao đồng trên phần ứng động cơ

Giải

Tính tổn hao đồng trên phần ứng động cơ

Pj ứng=Rư×Iư2=0,2×862=1479,2 W

Vậy Pj ứng= 1479,2 W

Chọn câu trả lời

- 1479,4	b. 1479,3	c. 1479,2	d. 1479,1