Bài tập 5

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 55 KW

Điện áp định mức Vđm = 440 V

Dòng điện định mức Iđm = 140 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,18

Điện trở dây quấn kích thích Rn = 0,016

Hãy tính tổn hao đồng phần ứng của động cơ

Giải

Tổn hao đồng phần ứng của động cơ

Pj ứng=Rư ×Iư2=0,18×1402=3528 W

Pj ứng=3528 W

Vậy Pj ứng = 3528 W

Chọn câu trả lời

- 3528	b. 3526	c. 3524	d. 3522