Bài tập 6

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 55 KW

Điện áp định mức Vđm = 440 V

Dòng điện định mức Iđm = 140 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,18

Điện trở dây quấn kích thích Rn = 0,016

Hãy tính tổn hao qua cuộn dây kích thích của động cơ

Giải

Tổn hao qua cuộn dây kích thích của động cơ

Pj kt=Rn ×Ikt2=0,016×1402=313,6 W

Pj kt=313,6 W

Vậy Pj kt = 313,6 W

Chọn câu trả lời

- 313,4	b. 313,5	c. 313,6	d. 313,7