Bài tập 1

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 4 KW

Điện áp định mức cấp vào phần ứng Vđm = 120 V

Dòng điện định mức qua phần ứng Iđm = 40 A

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,25

Điện áp cấp vào phần cảm Vkt = 100 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 100

Cho tốc độ định mức của động cơ nđm = 1000 vòng/phút

Tính momen điện từ của động cơ ở tải định mức

Giải

Sức điện động trên phần ứng khi tải định mức

E=Vđm- Rư ×Iđm= 120-0,25 × 40=110 V

Công suất điện từ tại tải định mức

Pđiện từ=E×Iư=E×Iđm=110×40=4400 W

Momen điện từ của động cơ tại tải định mức

Mđiện từ=9,55×Pđiện từnđm=9,55×44001000=42,02 N.m

Vậy Mđiện từ=42,02 N.m

Chọn câu trả lời

- 42,02	b. 42,04	c. 42,06	d. 42,08