Bài tập 3

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 12 KW

Điện áp định mức Vđm = 240 V

Dòng điện định mức Iđm = 61 A

Tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 240

Khi không đấu nối tiếp điện trở ngoài với mạch phần cảm và vận hành động cơ mang tải định mức, tổn hao trên dây quấn phần ứng bằng 54,54 % tổn hao tổng. Lúc động cơ mang tải định mức, hãy tính momen cơ ra lúc tải định mức

Giải

Momen cơ ra lúc tải định mức

Mcơ=9,55×Pđmnđm=9,55×12.0001000=114,6 N.m

Vậy Mcơ = 114,6 N.m

Chọn câu trả lời

- 114,2	b. 114,4	c. 114,6	d. 114,8