Bài tập 4

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có công suất 10 HP, điện áp 230 V, có điện trở phần ứng 0,3 , điện trở dây quấn phần cảm 160 . Lúc đầy tải dòng phần ứng là 40 A. Lúc không tải động cơ tiêu thụ 3,94 A và quay 1200 vòng/phút, cho 1HP = 746 W. Hãy tính tốc độ động cơ ở tải định mức

Giải

Tốc độ lúc tải định mức

n0ntải=VđmElúc đầy tải

Elúc đầy tải = Vđm- Iư×Rư=230-40×0,3=218 V

ntải=n0×Elúc đầy tảiVđm= 1200 ×218230=1137,39 vòng/phút

Vậy ntải = 1137,39 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 1137,36	b. 1137,37	c. 1137,38	d. 1137,39