Bài tập 8

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 160 KW

Điện áp định mức (cấp vào phần ứng) Vđm = 380 V

Dòng điện định mức (qua phần ứng) Iđm = 447 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,027

Điện áp cấp vào phần cảm  Vkt = 200 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 25

Hãy tính công suất điện từ của động cơ Pđt ở tải định mức

Giải

Tính công suất điện từ của động cơ ở tải định mức

Pđiện từ=E×Iư

E=Vđm-Rư×Iư=380-0,027×447=367,93 V

Pđiện từ=367,93 ×447=164.464,71 W

Vậy Pđiện từ = 164.464,71 W

Chọn câu trả lời

- 164.464,77	b.164.464,75	c. 164.464,73	d. 164.464,71