Bài tập 9

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 160 KW

Điện áp định mức (cấp vào phần ứng) Vđm = 380 V

Dòng điện định mức (qua phần ứng) Iđm = 447 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,027

Điện áp cấp vào phần cảm  Vkt = 200 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 25

Hãy tính momen cơ ra trục động cơ ở tải định mức

Giải

Momen cơ ra trục động cơ ở tải định mức

Mcơ=9,55×Pđmnđm=9,55×160.000600=2546,66 N.m

Vậy Mcơ = 2546,66 N.m

Chọn câu trả lời

- 2546,66	b. 2546,67	c. 2546,68	d. 2546,69