Bài tập 10

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 250 KW

Điện áp định mức (cấp vào phần ứng) Vđm = 500 V

Dòng điện định mức (qua phần ứng) Iđm = 530 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,028

Điện áp cấp vào phần cảm  Vkt = 200 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 16

Hãy tính dòng điện khởi động qua phần ứng của động cơ

Giải

Dòng điện khởi động qua phần ứng của động cơ

Iư khởi động=Inm= VRư=5000,028=17857,14 A

Vậy Iư khởi động = 17857,14 A

Chọn câu trả lời

- 17857,14	b. 17857,15	c. 17857,16	d. 17857,17