Bài tập 11

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 25 KW

Điện áp định mức Vđm = 220 V

Dòng điện định mức Iđm = 130 A

Tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,11

Điện trở dây quấn kích thích Rn = 0,031

Hãy tính điện trở Rmm cần nối tiếp với động cơ để giảm dòng điện khởi động đến giá trị bằng 2 x Iđm

Giải

Tính dòng khởi động trực tiếp

Imm trực tiếp=VđmRư+Rn+Rmm

Tính điện trở Rmm

Rmm=VđmImm-Rư+Rn= 2202×130-0,11+0,031=0,705

Vậy Rmm  = 0,705

Chọn câu trả lời

- 0,703	b. 0,704	c. 0,705	d. 0,706