Bài tập 12

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 4 KW

Điện áp định mức cấp vào phần ứng Vđm = 120 V

Dòng điện định mức qua phần ứng Iđm = 40 A

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,25

Điện áp cấp vào phần cảm Vkt = 100 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 100

Hãy tính điện trở Rmm cần nối tiếp với phần ứng động cơ để giảm dòng điện khởi động đến giá trị bằng 2,5 x Iđm

Giải

Tính dòng khởi động trực tiếp

Imm trực tiếp=VđmRư+Rmm

Tính điện trở Rmm

Rmm=VđmImm-Rư= 1202,5×40-0,25=0,95

Vậy Rmm  = 0,95

Chọn câu trả lời

- 0,92	b. 0,93	c. 0,94	d 0,95