Bài tập 13

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 5,5 KW

Điện áp định mức Vđm = 240 V

Dòng điện định mức Iđm = 26 A

Tốc độ định mức nđm = 1500 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,4

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 240

Hãy tính điện trở Rmm cần nối tiếp với phần ứng để giảm dòng điện khởi động qua phần ứng động cơ đến giá trị bằng 2 x Iđm

Giải

Tính dòng khởi động trực tiếp

Imm trực tiếp=VđmRư+Rmm

Tính điện trở Rmm

Rmm=VđmImm-Rư= 2402×26-0,4=4,21

Vậy Rmm  = 4,21

Chọn câu trả lời

- 4,21	b. 4,23	c. 4,25	d 4,27

Hãy tính dòng điện khởi động (dòng mở máy) của động cơ

Giải

Dòng điện khởi động qua dây quấn phần ứng

Ikđ ứng=VđmRư=2400,4=600 A

Dòng điện qua dây quấn kích thích

Ikt=VđmRf=240240=1 A

Dòng điện khởi động của động cơ

Ikđ=Ikđ ứng+Ikt=600+1=601 A

Vậy Ikđ động cơ = 601 A

Chọn câu trả lời

- 603	b. 604	c. 602	d. 601