Bài tập 14

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 100 KW

Điện áp định mức Vđm = 380 V

Dòng điện định mức Iđm = 286 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,059

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 86

Hãy tính điện trở Rmm cần nối tiếp với phần ứng để giảm dòng điện khởi động qua phần ứng động cơ đến giá trị bằng 2 x Iđm

Giải

Tính dòng khởi động trực tiếp

Imm trực tiếp=VđmRư+Rmm

Tính điện trở Rmm

Rmm=VđmImm-Rư= 3802×286-0,059=0,605

Vậy Rmm  = 0,605

Chọn câu trả lời

- 0,603	b. 0,605	c. 0,607	d 0,609