Bài tập 15

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 70 KW

Điện áp định mức Vđm = 440 V

Dòng điện định mức Iđm = 185 A

Tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,106

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 143

Hãy tính điện trở Rmm cần nối tiếp với phần ứng để giảm dòng điện khởi động qua phần ứng động cơ đến giá trị bằng 2,5 x Iđm

Giải

Tính dòng khởi động trực tiếp

Imm trực tiếp=VđmRư+Rmm

Tính điện trở Rmm

Rmm=VđmImm-Rư= 4402,5×185-0,106=0,845

Vậy Rmm  = 0,845

Chọn câu trả lời

- 0,841	b. 0,843	c. 0,845	d 0,847