Bài tập 16

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 160 KW

Điện áp định mức (cấp vào phần ứng) Vđm = 380 V

Dòng điện định mức (qua phần ứng) Iđm = 447 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,027

Điện áp cấp vào phần cảm  Vkt = 200 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 25

Hãy tính điện trở Rmm cần nối tiếp với phần ứng để giảm dòng điện khởi động qua phần ứng động cơ đến giá trị bằng 1,5 x Iđm

Giải

Tính dòng khởi động trực tiếp

Imm trực tiếp=VđmRư+Rmm

Tính điện trở Rmm

Rmm=VđmImm-Rư= 3801,5×447-0,027=0,539

Vậy Rmm  = 0,539

Chọn câu trả lời

- 0,533	b. 0,535	c. 0,537	d 0,539