Bài tập 17

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 250 KW

Điện áp định mức (cấp vào phần ứng) Vđm = 500 V

Dòng điện định mức (qua phần ứng) Iđm = 530 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,028

Điện áp cấp vào phần cảm  Vkt = 200 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 16

Hãy tính điện trở Rmm cần nối tiếp với phần ứng để giảm dòng điện khởi động qua phần ứng động cơ đến giá trị bằng 1,5 x Iđm

Giải

Tính dòng khởi động trực tiếp

Imm trực tiếp=VđmRư+Rmm

Tính điện trở Rmm

Rmm=VđmImm-Rư= 5001,5×530-0,028=0,6

Vậy Rmm  = 0,6

Chọn câu trả lời

- 0,6	b. 0,7	c. 0,8	d. 0,9