Bài tập 3

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 16 KW

Điện áp định mức Vđm = 220 V

Dòng điện định mức Iđm = 86 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,2

Điện trở dây quấn kích thích Rn = 0,1

Hãy tính điện trở Rmm cần nối tiếp với động cơ để giảm dòng khởi động đến giá trị bằng 2 Iđm

Giải

Khi nối tiếp điện trở Rmm với động cơ, dòng khởi động của động cơ được xác định

Ikđ trực tiếp=Imm=VđmRư+Rn+Rmm

Do đó

Rmm= VđmImm-Rư+Rn=2202×86-0,2+0,1=1,279-0,3=0,979

Vậy Rmm = 0,979

Chọn câu trả lời

- 0,976	b. 0,977	c. 0,978	d. 0,979