Bài tập 5

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 100 KW

Điện áp định mức Vđm = 380 V

Dòng điện định mức Iđm = 286 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,059

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 86

Hãy tính dòng điện khởi động (dòng mở máy) của động cơ

Giải

Dòng điện khởi động qua dây quấn phần ứng

Ikđ ứng=VđmRư=3800,059=6440,67 A

Dòng điện qua dây quấn kích thích

Ikt=VđmRf=38086=4,41 A

Dòng điện khởi động của động cơ

Ikđ=Ikđ ứng+Ikt=6440,67+4,41=6445,08 A

Vậy Ikđ động cơ = 6445,08 A

Chọn câu trả lời

- 6445,02	b. 6445,04	c. 6445,06	d. 6445,08