Bài tập 8

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 70 KW

Điện áp định mức Vđm = 440 V

Dòng điện định mức Iđm = 185 A

Tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,106

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 143

Hãy tính sức điện động phản điện của động cơ ở tải định mức

Giải

Tính dòng điện qua cuộn kích từ và dòng điện qua phần ứng

Ikt=VđmRf=440143=3,07 A

Iư= Iđm-Ikt=185-3,07=181,93 A

Sức điện động phản điện

E=Vđm-Iư×Rư

E=440-181,93×0,106=420,71 V

Chọn câu trả lời

- 420,74	b. 420,73	c. 420,72	d. 420,71