Bài tập 1

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 4 KW

Điện áp định mức cấp vào phần ứng Vđm = 120 V

Dòng điện định mức qua phần ứng Iđm = 40 A

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,25

Điện áp cấp vào phần cảm Vkt = 100 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 100

Tính phần trăm hiệu suất của động cơ khi mang tải định mức

Giải

Công suất điện cấp cho động cơ bao gồm công suất điện cấp cho phần cảm và phần ứng

Pđiện=Pđiện ứng+ Pđiện cảm = Vđm× Iđm+ Vkt × Ikt

Pđiện=120× 40+ 100 × 100100=4900 W

Phần trăm hiệu suất của động cơ tại tải định mức

%=PđmPđiện×100= 40004900×100=81,63%

Vậy %=81,63 %

Chọn câu trả lời

- 81,61%	b. 81,63%	c. 81,65%	d. 81,67%