Bài tập 12

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 5,5 KW

Điện áp định mức Vđm = 240 V

Dòng điện định mức Iđm = 26 A

Tốc độ định mức nđm = 1500 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,4

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 240

Hãy tính tổn hao đồng trên phần ứng động cơ

Giải

Dòng điện kích thích

Ikt=VktRf= 240240=1 A

Tính tổn hao đồng trên phần ứng động cơ

Iư=Iđm-Ikt=26-1=25 A

Pj ứng=Rư×Iư2=0,4 ×252=250 W

Vậy Pj ứng= 250 W

Chọn câu trả lời

- 248	b. 249	c. 250	d. 251