Bài tập 13

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 100 KW

Điện áp định mức Vđm = 380 V

Dòng điện định mức Iđm = 286 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,059

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 86

Hãy tính tổn hao đồng trên mạch phần ứng động cơ

Giải

Dòng điện qua cuộn dây kích thích

Ikt=VktRf=38086=4,41

Tổn hao đồng trên mạch phần ứng của động cơ

Iư=Iđm-Ikt=286-4,41=281,59 A

Pj ứng=Rư×Iư2=0,059 ×281,592=4678,28 W

Vậy Pj ứng= 4678,28 W

Chọn câu trả lời

- 4678,22	b. 4678,24	c. 4678,26	d. 4678,28