Bài tập 14

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 70 KW

Điện áp định mức Vđm = 440 V

Dòng điện định mức Iđm = 185 A

Tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,106

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 143

Hãy tính tổn hao đồng qua mạch phần ứng của động cơ

Giải

Dòng điện qua cuộn dây kích thích

Ikt=VđmRf=440143=3,076 A

Tổn hao đồng mạch phần ứng của động cơ

Iư=Iđm-Ikt=185-3,076=181,924 A

Pj ứng=Rư×Iư2=0,106×181,9242=3508,21 W

Vậy Pj ứng = 3508,21 W

Chọn câu trả lời

- 3508,21	b. 3508,23	c. 3508,25	d. 3508,27