Bài tập 16

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 100 KW

Điện áp định mức Vđm = 380 V

Dòng điện định mức Iđm = 286 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,059

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 86

Hãy tính tổn hao trên mạch kích thích động cơ

Giải

Tính dòng điện qua mạch kích thích động cơ

Ikt=VktRf=38086=4,41 A

Tổn hao trên mạch kích thích động cơ

Pj kt=Rf×Ikt2=86×4,412=1672,53 W

Vậy Pj kt= 1672,53 W

Chọn câu trả lời

- 1672,51	b. 1672,52	c. 1672,53	d. 1672,54