Bài tập 17

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 70 KW

Điện áp định mức Vđm = 440 V

Dòng điện định mức Iđm = 185 A

Tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,106

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 143

Hãy tính tổn hao qua mạch kích thích động cơ

Giải

Dòng điện qua mạch kích thích

Ikt=VđmRf=440143=3,076 A

Tổn hao trên mạch kích thích của động cơ

Pj kt=Rf×Ikt2=143×3,0762=1353,03 W

Vậy Pj kt = 1353,03 W

Chọn câu trả lời

- 1353,01	b. 1353,02	c. 1353,03	d. 1353,04