Bài tập 2

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 4 KW

Điện áp định mức cấp vào phần ứng Vđm = 120 V

Dòng điện định mức qua phần ứng Iđm = 40 A

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,25

Điện áp cấp vào phần cảm Vkt = 100 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 100

Tính tổn hao ma sát cơ và tổn hao thép lúc tải định mức

Giải

Sức điện động trên phần ứng khi tải định mức

E=Vđm- Rư ×Iđm= 120-0,25 × 40=110 V

Công suất điện từ tại tải định mức

Pđiện từ=E×Iư=E×Iđm=110×40=4400 W

Tổ hao ma sát cơ, quạt gió và tổn hao thép

P mq+thép=Pđiện từ-Pcơ= Pđiện từ-Pđm=4400-4000=400 W

Vậy Pmq+thép=400 W

Chọn câu trả lời

- 390	b. 395	c. 400	d. 405