Bài tập 4

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có công suất 10 HP, điện áp 230 V, có điện trở phần ứng 0,3 , điện trở dây quấn phần cảm 160 . Lúc đầy tải dòng phần ứng là 40 A. Lúc không tải động cơ tiêu thụ 3,94 A và quay 1200 vòng/phút, cho 1HP = 746 W. Hãy tính phần trăm hiệu suất động cơ lúc đầy tải

Giải

Công suất cơ ra trục động cơ

P2=746 ×10=7460 W

Tính công suất điện cấp vào động cơ

P1= Vđm×Iđm=230 ×40=9200 W

Phần trăm hiệu suất động cơ lúc đầy tải

%=P2P1×100= 74609200×100=81,08%

Vậy % = 81,08 %

Chọn câu trả lời

- 81,08%	b. 81,06%	c. 81,04%	d. 81,02%