Bài tập 5

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có công suất định mức Pđm = 40 KW, điện áp định mức Vđm = 440 V, dòng điện định mức Iđm = 101,76 A, tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút, điện trở dây quấn kích từ song song Rf = 250 . Hãy tính phần trăm hiệu suất của động cơ tại tải định mức

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ

P1 = Vđm×Iđm=440×101,76=44.774,4 W

Phần trăm hiệu suất của động cơ tại tải định mức

Pđm=P2= 40.000 W

%= P2P1×100=40.00044.774,4×100=89,33%

Vậy % = 89,33%

Chọn câu trả lời

- 89,31%	b. 89,33%	c. 89,35%	d. 89,37%