Bài tập 6

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 100 KW

Điện áp định mức Vđm = 380 V

Dòng điện định mức Iđm = 286 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,059

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 86

Tính phần trăm hiệu suất của động cơ khi mang tải định mức

Giải

Công suất điện cấp cho động cơ

P1=Vđm× Iđm=380×286=108.680 W

Hiệu suất của động cơ tại tải định mức

Pđm=100.000 W

%=Pđm= P2P1×100= 100.000108.680×100=92,01%

Vậy %=92,01 %

Chọn câu trả lời

- 92,04%	b. 92,03%	c. 92,02%	d. 92,01%