Bài tập 8

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 250 KW

Điện áp định mức (cấp vào phần ứng) Vđm = 500 V

Dòng điện định mức (qua phần ứng) Iđm = 530 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,028

Điện áp cấp vào phần cảm  Vkt = 200 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 16

Hãy tính phần trăm hiệu suất của động cơ tại tải định mức

Giải

Tính công suất điện cấp vào động cơ

P1=Pđiện=Pđiện ứng+Pđiện cảm= Vđm×Iđm+Vkt×Ikt

Pđiện=500×530+200×20016=265.000+2500=267.500 W

P2=250.000 W

Phần trăm hiệu suất của động cơ tại tải định mức

%=P2P1×100=250.000267.500×100=93,45%

Vậy % = 93,45%

Chọn câu trả lời

- 93,45%	b. 93,46%	c. 93,47%	d. 93,48%