Bài tập 9

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 250 KW

Điện áp định mức (cấp vào phần ứng) Vđm = 500 V

Dòng điện định mức (qua phần ứng) Iđm = 530 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,028

Điện áp cấp vào phần cảm  Vkt = 200 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 16

Hãy tính tổng tổn hao của động cơ

Giải

Tính công suất điện cấp vào động cơ

P1=Pđiện=Pđiện ứng+Pđiện cảm= Vđm×Iđm+Vkt×Ikt

P1=Pđiện=500×530+200×20016=265.000+2500=267.500 W

Tổng tổn hao của động cơ

Ptổng tổn hao=P1-P2=267.500-250.000=17500 W

Vậy Ptổng tổn hao = 17500 W

Chọn câu trả lời

- 17495	b. 17500	c. 17505	d. 17510