Bài tập 1

Cho máy phát điện một chiều kích từ độc lập có các thông số định mức sau:

Công suất định mức Pđm = 5 KW

Điện áp định mức Vđm = 125 V

Điện trở phần ứng Rư = 0,2

Xác định phần trăm thay đổi điện áp khi máy phát đầy tải, bỏ qua ảnh hưởng của phản ứng phần ứng

Giải

Xác định phần trăm thay đổi điện áp lúc tải định mức

E=Vđm+Rư×Iđm

Iđm=PđmVđm=5000125=40 A

Vậy E=125+(0,2×40)=133 V

Phần trăm độ sụt áp khi mang tải được xác định theo quan hệ sau

V%=E-VV×100=133-125125×100=6,4 %

Vậy V% = 6,4%

Chọn câu trả lời

- 6,2%	b. 6,4%	c. 6,8%	d. 6,6%