Bài tập 2

Cho máy điện một chiều kích từ song song có công suất 150 KW; điện áp định mức 250 V; có điện trở phần cảm 50 , điện trở phần ứng 0,05 . Hãy tính dòng điện qua phần ứng của máy phát

Giải

Dòng điện kích thích của máy phát điện

Vkt=Rkt× Ikt

Ikt=VktRkt=25050=5 A

Dòng điện qua tải của máy phát

Pđiện=Vđm×Iđm

Iđm=PđiệnVđm=150.000250=600 A

Dòng điện qua phần ứng của máy phát điện

Iư=Iđm+Ikt=600+5=605 A

Vậy Iư = 605 A

Chọn câu trả lời

- 603	b. 604	c. 605	d. 606