Bài tập 3

Cho máy điện một chiều kích từ song song có công suất 50 KW; điện áp định mức 125 V; có điện trở phần cảm 62,5 , điện trở phần ứng 0,025 . Hãy tính dòng điện qua phần ứng của máy phát

Giải

Dòng điện kích thích của máy phát điện

Vkt=Rkt× Ikt

Ikt=VktRkt=12562,5=2 A

Dòng điện qua tải của máy phát

Pđiện=Vđm×Iđm

Iđm=PđiệnVđm=50.000125=400 A

Dòng điện qua phần ứng của máy phát điện

Iư=Iđm+Ikt=400+2=402 A

Vậy Iư = 402 A

Chọn câu trả lời

- 405	b. 404	c. 403	d. 402