Bài tập 10

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 70 KW

Điện áp định mức Vđm = 440 V

Dòng điện định mức Iđm = 185 A

Tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,106

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 143

Hãy tính công suất điện từ của động cơ ở tải định mức

Giải

Sức điện động phản điện

E=Vđm-Iư×Rư

Ikt=VđmRf=440143=3,07 A

Iư= Iđm-Ikt=185-3,07=181,93 A

E=440-181,93×0,106=420,71 V

Công suất điện từ của động cơ ở tải định mức

Pđiện từ=E×Iư=420,71×181,93=76.539,77 W

Vậy Pđiện từ = 76.539,77 W

Chọn câu trả lời

- 76.539,76	b. 76.539,77	c. 76.539,78	d. 76.539,79