Bài tập 11

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 70 KW

Điện áp định mức Vđm = 440 V

Dòng điện định mức Iđm = 185 A

Tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,106

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 143

Hãy tính monen điện từ của động cơ ở tải định mức

Giải

Sức điện động phản điện

E=Vđm-Iư×Rư

Ikt=VđmRf=440143=3,07 A

Iư= Iđm-Ikt=185-3,07=181,93 A

E=440-181,93×0,106=420,71 V

Công suất điện từ của động cơ ở tải định mức

Pđiện từ=E×Iư=420,71×181,93=76.539,77 W

Momen điện từ của động cơ ở tải định mức

Mđt=9,55×Pđtnđm=9,55×76.539,771000=730,95 N.m

Vậy Mđiện từ = 730,95 N.m

Chọn câu trả lời

- 730,91	b. 730,93	c. 730,95	d. 730,97