Bài tập 14

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 160 KW

Điện áp định mức (cấp vào phần ứng) Vđm = 380 V

Dòng điện định mức (qua phần ứng) Iđm = 447 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,027

Điện áp cấp vào phần cảm  Vkt = 200 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 25

Hãy tính tốc độ không tải lý tưởng của động cơ

Giải

Tính tốc độ không tải lý tưởng của động cơ

n0nđm=VđmElúc đầy tải

E=Vđm-Rư×Iư=380-0,027×447=367,93 V

n0=VđmElúc đầy tải×nđm=380367,93×600=619,68 vòng/phút

Vậy n0 = 619,68 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 619,66	b. 619,67	c. 619,68	d. 619,69