Bài tập 15

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 250 KW

Điện áp định mức (cấp vào phần ứng) Vđm = 500 V

Dòng điện định mức (qua phần ứng) Iđm = 530 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,028

Điện áp cấp vào phần cảm  Vkt = 200 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 16

Hãy tính momen điện từ Mđt của động cơ ở tải định mức

Giải

Tính công suất điện từ  của động cơ

Pđiện từ=E×Iư

E=Vđm-Rư×Iư=500-0,028×530=485,16 V

Pđiện từ=485,16 ×530=257.134,8 W

Momen điện từ của động cơ ở tải định mức

Mđt =9,55×Pđtnđm=9,55×257.134,8600=4092,72 N.m

Vậy Mđiện từ = 4092,72 N.m

Chọn câu trả lời

- 4092,78	b. 4092,76	c. 4092,74	d. 4092,72