Bài tập 16

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 250 KW

Điện áp định mức (cấp vào phần ứng) Vđm = 500 V

Dòng điện định mức (qua phần ứng) Iđm = 530 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,028

Điện áp cấp vào phần cảm  Vkt = 200 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 16

Hãy tính tốc độ không tải lý tưởng của động cơ

Giải

Tính tốc độ không tải lý tưởng của động cơ

n0nđm=VđmElúc đầy tải

E=Vđm-Rư×Iư=500-0,028×530=485,16 V

n0=VđmElúc đầy tải×nđm=500485,16×600=618,35 vòng/phút

Vậy n0 = 618,35 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 618,33	b. 618,35	c. 618,37	d. 618,39