Bài tập 17

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 25 KW

Điện áp định mức Vđm = 220 V

Dòng điện định mức Iđm = 130 A

Tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,11

Điện trở dây quấn kích thích Rn = 0,031

Hãy tính momen điện từ Mđt của động cơ ở tải định mức

Giải

Tính công suất điện từ của động cơ ở tải định mức

Pđiện từ=E×Iư

E=Vđm-Rư+Rn×Iư=220-0,11+0,031×130=201,67 V

Pđiện từ=201,67×130=26217,1 W

Momen điện từ của động cơ ở tải định mức

Mđt=9,55×Pđtnđm=9,55×26217,11000=250,37 N.m

Vậy Mđt = 250,37 N.m

Chọn câu trả lời

- 250,33 	b. 250,35	c. 250,37	d. 250,39