Bài tập 2

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 5,5 KW

Điện áp định mức Vđm = 240 V

Dòng điện định mức Iđm = 26 A

Tốc độ định mức nđm = 1500 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,4

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 240

Giả sử mạch từ không bảo hòa, tìm tốc độ không tải lý tưởng của động cơ

Giải

Nếu mạch từ không bão hòa thì tốc độ quay và sức phản điện trên phần ứng tỷ lệ thuận với nhau

n0nđm=VđmE lúc đầy tải

Sức điện động phản điện lúc đầy tải

Ikt=VđmRf=240240=1 A

Iư= Iđm- Ikt=26-1=25 A

E= Vđm-Iư×Rư=240-25×0,4=230 V

Tốc độ không tải lý tưởng

n0=VđmElúc đầy tải×nđm=240230×1500=1565,21 vòng/phút

Vậy  n0=1565,21 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 1565,21	b. 1564,22	c. 1563,23	d. 1566,24